PAGE  

                                   Описание внешнего вида модели
       Жилет Трек (тк.Софтшел) предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»
Жилет  прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния» и внутренней ветрозащитной планкой. 
Полочки с отрезными бочками, с нижними карманами в рамку в рельефных швах с застёжкой на тесьму – «молния». Внутренние срезы подбортов окантованы  трикотажной  тесьмой.
Спинка с отрезными бочками. В правый боковой шов вставлена этикетка-флажок Факел.  Проймы окантованы  трикотажной  тесьмой.

Воротник  втачной -стойка. Срез горловины внутренней стойки окантован. Центральная застёжка- «молния»  доходит до отлёта воротника.  В горловину вставлена этикетка размерная и вешалка.
В левый боковой шов с изнанки вставлены  запасной лоскут  и этикетка по уходу за изделием. 
Низ изделия обрабатывается швом в подгибку с открытым срезом и регулируется эластичным шнуром, который вставляется в отверстия с люверсами и фиксируется  зажимами у боковых швов с изнаночной стороны.

                                                                                                                                                                    29                                                            

