ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87472667

К ГОСТ 9896-88  Комплект женской санитарной одежды. Технические условия

Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), морская волна

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Токарева А.Р.

Рис.1. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), блуза, вид спереди

Рис.2. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), блуза, вид  сзади

Рис.3. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), брюки,  вид спереди и сзади

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), изготавливается согласно ГОСТ 9896-88   «Комплект женской санитарной одежды. Технические условия».

Костюм  состоит из блузы и брюк.

Блуза полуприлегающего силуэта.

Полочки с рельефами, накладными карманами внизу, вставленными в рельеф и боковой шов, вход в карман с отделкой из отделочной ткани. Рельефы от проймы до низа изделия. Средняя часть полочки с подрезом, в который вставлена тесьма-молния. На правый нижний карман настрочен малый накладной карман с двумя патами

из отделочной ткани по рельефу.  На левом бочке в области груди настрочен малый накладной карман.

Спинка со средним швом и рельефами от проймы до низа.

Рукав длиной до локтя, втачной, одношовный. Низ рукава обработан обтачкой из отделочной ткани..

Горловина с круглым вырезом, обработана обтачками. По горловине полочки  настрочена планка из отделочной ткани. В горловину спинки на нижний срез обтачки крепится  основная этикетка.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта. Талия фиксируется на цельнокроеный пояс с вставкой по переду и с внутренней эластичной тесьмой.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.